ROZMĚROVÝ NÁČRT

[image: image2.jpg]




	KV- Svítidla a. s.
	
	IČO:
	26344416

	Mostecká 141
	
	DIČ:
	CZ 26344416

	360 01 Otovice
	
	tel:
	353225864

	e-mail: info@kv-svitidla.cz
	
	fax:
	353222690


Návod k obsluze osobních důlních svítidel T 1005.01A M1 a 

T 1005.01A
[image: image1.emf]
Vypracoval: ing. Bohumír Jarošík 

Schválil:       František David  

Dne:             1. 1. 2010
Obsah:

· Určení

· Popis použití

· Nabíjení 

· Povinnosti uživatele při používání svítidla

· Údržba

· Zakázané úkony a činnosti

· Nejčastější závady

2
 Nejčastější závady:

a. Svítidlo nevydrží svítit 10 hodin:

Pokud se při nabíjení objeví signalizace „nabito“ zelenou diodou a přesto svítidlo nevydrží svítit 10 hod, jedná se o akumulátor s malou kapacitou nebo závadu v řídícím modulu. Svítidlo je nutno předat do opravy v odborné dílně. 

b. Svítidlo se nenabije za 12 hodin:

Pokud se po vložení svítidla do nabíjecího stojanu nezahájí nabíjecí proces, tj. nezačne svítit červená signalizační dioda nebo se svítidlo nenabije ani po dvanácti hodinách, je nutno zkontrolovat napětí na kontaktech nabíjecího stojanu, stav nabíjecích kontaktů na stojanu (především jejich přítlak) i svítidle a dotažení šroubových spojů v hlavovém dílu. Pokud je vše v pořádku, je závada ve stabilizačním modulu a svítidlo je nutno předat k odborné opravě.

c. Svítidlo nesvítí nebo svítí přerušovaně (bliká):

Pokud není příčinou vybitý akumulátor, je závada ve vysokém přechodovém odporu na některém spoji v elektrickém okruhu svítidla nebo porušený vodič. Nejčastější příčinou je porušení přívodního kabelu, nedostatečný přítlak dotyků přepínače, nebo porušení vodičů v hlavovém dílu.
Pokud blikají obě diody, je nutno hledat závadu před přepínačem v hlavovém dílu, pokud bliká pouze jedna, bude závada za přepínačem. 

d. Nesvítí jedna z LED: 

Příčinou je většinou přerušení přívodu proudu na sestavě plošných spojů v hlavičce nebo špatná funkce přepínače. Pokud je vadný světelný zdroj je nutno jej vyměnit - viz bod 5. Pokud je dioda v pořádku, zkontrolujeme činnost přepínače, především napružení jeho kontaktů.
7

Konec kabelu s kratšími vodiči vsunout do hlavového dílu, nasadit těsnící a zajišťovací podložku a dotáhnout kabelový šroub. 

Volné konce vodičů kabelu zasunout ve stejném pořadí do konektoru, zapojit konektor a uzavřít hlavovou část. Na druhý konec kabelu nasadit vývodku s těsněním a protáhnout jej otvorem ve víku. Z vnitřní stany jej připevnit příložkou a čtyřmi šrouby připevnit vývodku. Opět ve stejném pořadí zapojit vodiče kabelu do druhého konektoru a konektor zapojit na desku akumulátoru. Vyzkoušet funkci svítidla a nádobu akumulátoru uzavřít.

Výměna akumulátoru nebo řídícího modulu:

U obou provedení se jedná o velice náročnou operaci, která se smí provádět u výrobce nebo pouze na specializovaném pracovišti uživatele a pracovník musí být řádně proškolen pro tyto úkony.
6) Zakázané úkony a činnosti:

Uživatelům osobního důlního svítidla se důrazně zakazuje svítidlo neoprávněně otevírat a provádět jakékoliv zásahy, které by porušovaly bezpečnostní předpisy pro svítidlo a převzít v lampovně svítidlo, které vykazuje zjevné známky poškození.

Pracovníkům lampoven se zakazuje provádět jakékoliv úkony, které snižují bezpečnost svítidla. K údržbě smí používat pouze výrobcem svítidla dodávané náhradní díly, odpovídající platné technické dokumentaci.

6

1) Určení:

Svítidlo slouží jako osobní svítidlo pracovníka pro osvětlování v prostorech s nebezpečím výbuchu. Svítidlo s označením T 1005.01A M1 splňuje podmínky pro zařízení skupiny I kategorie M1. Svítidlo s označením T 1005.01A splňuje podmínky pro zařízení skupiny I kategorie M2 podle NV 23/2003 Sb. Lze jej využít pro pracovníky všech profesí v hlubinných dolech pracujících v uvedeném prostředí. 
2) Popis použití:

Před uvedením nového svítidla do provozu zkontroluje obsluha lampovny zevrubnou prohlídkou, zda není některá jeho část poškozena, překontroluje jeho funkce a provede jeden kontrolní cyklus nabíjení. Pokud svítidlo splňuje světelné parametry dané ČSN EN 62 013-2 po dobu delší než 14 hodin, je v dobrém technickém stavu a po opětovném nabití je připraveno do provozu.
· I několik hodin po stanovené době svícení bude svítidlo poskytovat dostatečné osvětlení, které však již nemusí odpovídat požadavkům výše uvedené normy. 
· Postup nabíjení:

· Hlavovou část svítidla se zhasnutými LED zasunout do nabíjecího místa v nabíjecím stojanu.

· Pokud je svítidlo správně zasazeno do zapnutého nabíjecího místa, Rozsvítí se červená signální dioda v reflektoru hlavové části. Po nabití akumulátoru na nastavenou úroveň napětí červená dioda zhasne a až do vyjmutí z nabíjecího místa bude svítit zelená dioda, která signalizuje, že svítidlo je připraveno k použití. Pokud začne střídavě blikat červená a zelená signální dioda, jedná se o závadu v nabíjecím okruhu a svítidlo je nutno předat k odborné opravě.
Při vložení rozsvíceného svítidla do nabíjecího místa bude rozsvícená dioda svítit sníženou intenzitou a kromě toho bude svítit i zelená signální LED. K poškození svítidla sice nedojde, ale nemusí dojít ke správnému nabití svítidla.
Po vyjmutí nabitého svítidla ze stojanu provlékne pracovník opasek sponou na nádobě a připevní si svítidlo na tělo. Při použití ochranné brašny musí být brašna řádně zapnuta. Hlavovou část svítidla nasadí do držáku v přední části ochranné přilby. V její zadní části upevní propojovací kabel do spony. Na pravé straně hlavového dílu je ovladač, pomocí něhož je možno střídavě aktivovat LED ve dvou samostatných reflektorech. Spodní reflektor má úzký úhel vyzařování a je určen pro svícení úzkým paprskem vysokou intenzitou do dálky. 
3
Horní reflektor má naopak velmi široký úhel vyzařování. Osvětluje široký prostor v okolí svítidla. Tento reflektor je určen pro práci v malých prostorách. Blikání světla na konci doby svícení signalizuje vybitý akumulátor. Po skončení činnosti pracovník svítidlo vypne a vloží zpět do nabíjecího stojanu.

Do hlavové části svítidla lze na objednávku vložit identifikační člen E4102 výrobce Eskon Opava a.s., který je možno provozovat v  systému ASEP používaném v OKD pro identifikaci pracovníků. Svítidlo je připraveno i pro použití aktivní zařízení pro určování polohy pracovníka ve sledovaných prostorech.
3) Nabíjení:

Svítidlo lze nabíjet stabilizovaným napětím v rozmezí 10 – 15 V. Pro nabíjení většího počtu svítidel doporučuje výrobce nabíjecí stojany NS 40.05 nebo odvozené typy. Individuální nabíječku je možno získat se zdrojem pro napájení ze sítě nebo ze zásuvky automobilu. Za poškození akumulátoru při nabíjení mimo doporučené nabíjecí zařízení nenese výrobce odpovědnost. Nabíjení svítidla probíhá automaticky, bez možnosti zásahu obsluhy. Smí se provádět pouze v suchých větraných prostorách v rozmezí teplot +10 až + 40°C.
Výrobce doporučuje provést minimálně 1x za rok podrobnou kontrolu svítidla a při ní prověřit i neporušenost ochrany proti přístupu proudu na vnější kontakty hlavového dílu. Protékající proud nesmí překročit hodnotu 50mA.
O těchto kontrolách doporučuje vést zápis ve zvláštní knize. 
Interval kontrol a osoby oprávněné kontroly provádět určí provozovatel zvláštním předpisem. 
Doba svícení s plně nabitým akumulátorem je uvedena v popisu svítidla.

4) Povinnosti uživatele při používání svítidla:
Svítidlo musí při vydání do provozu odpovídat technickým podmínkám, musí být čisté a akumulátor musí být plně nabitý. Uživatel je při převzetí povinen zkontrolovat jeho funkci, a zda není zjevně poškozeno. Po skončení práce je uživatel povinen jej vrátit zpět do nabíjecího stojanu a přesvědčit se o zahájení nabíjecího procesu. Svítidlo je možno používat pouze pro osvětlování prostorů a je zakázáno jej rozebírat nebo z něj jakékoliv části demontovat. Poškozené díly je možno měnit pouze za originální, dodané výrobcem.
4

Opravy a údržbu smí provádět pouze provozovatelem pověřený proškolený pracovník v určených povrchových prostorách.
Podle požadavku provozovatele zajistí výrobce proškolení osob určených pro provádění kontrol a oprav svítidel.

Za správný způsob používání a kvalitu prováděných oprav svítidel odpovídá provozovatel.
5) Údržba:


Celé svítidlo je nutno pravidelně čistit, zejména sklo hlavového dílu. Dále je nutno kontrolovat stav propojovacího kabelu a funkci přepínače v hlavovém dílu. Při zjištění závady je nutno ihned předat svítidlo k opravě odborné dílně.

Výměna světelného zdroje v hlavovém dílu:

Pokud nesvítí jedna nebo obě diody a přívod energie je v pořádku, je nutno vyměnit celou sestavu plošného spoje s chladičem v hlavovém dílu. Šestihranným klíčem č. 2,5 uvolnit tři šrouby v zadní části uzávěru hlavového dílu. Sejmout uzávěr s krycím sklem a oba reflektory. Uvolnit dva šrouby připevňující plošný spoj a vyjmout jej z nádoby. Rozpojit konektor přívodního kabelu, vyměnit celou sestavu za novou a opačným postupem hlavový díl uzavřít. 

Poškozený díl je možno zaslat do opravy výrobci nebo jím pověřenému pracovišti.
Výměna propojovacího kabelu:

Stabilizační modul v nádobě akumulátoru obsahuje programovatelné elektronické obvody a při výboji statické elektřiny dojde s velkou pravděpodobností k jejich zničení. Výměnu proto mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci na specializovaném pracovišti vybaveném antistatickou podložkou. Šestihranným klíčem č. 3 uvolnit nejprve dva šrouby na vrchu nádoby akumulátoru, otevřít nádobu a rozpojit konektor přívodního kabelu na desce akumulátoru. Ve víku nádoby odstranit tři šrouby a uvolnit příchytku.
Stejně jako v předchozím bodu otevřít hlavový díl, vyjmout světelný zdroj a odpojit přívodní kabel. Pomocí speciálního klíče uvolnit kabelový šroub uvnitř hlavového dílu a šroub vyjmout. Zatlačením z vnějšku a současným otáčením kabel uvolnit a zajišťovací podložky spolu s těsněním vsunout do nádoby. Kovovou zajišťovací podložku uvolnit nebo přestřihnout, přestřihnout i poškozený kabel a obě poloviny vysunout dovnitř. Při výměně kabelu doporučujeme vyměnit těsnící i zajišťovací podložku v hlavovém dílu. 

5






